Gemeente Breda

Dienst Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economische zaken

Afdeling Welstand, Architectuur  en Monumenten

REGISTER VAN BESCHERMDE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN IN BREDA

## Plaatselijke aanduiding

Plaats: Breda

Adres: Galderseweg        	     	   nr: 81

## Kadastrale aanduiding en kadastrale tenaamstelling

Kadastraal bekend GNK02  H 02433 G 0000

Eigenaar: St. Medisch Centrum De Klokkenberg

Adres: Galderseweg                                                                                            nr: 81

Postcode: 4836 AE	Woonplaats: Breda

Inleiding

Aan de oostzijde van het Mastbos, langs de Galderseweg is gesitueerd (medisch centrum) de Klokkenberg. Het beschermde complex bestaat uit  vijf onderdelen: de bouwmassa van het HOOFDGEBOUW  MET GESCHAKELDE VLEUGELS, TWEE TORENS EN EEN KAPEL (1),  het KETELHUIS (2), het TRANSFORMATORHUIS (3), de twee VRIJSTAANDE HUIZEN (4), de BOERDERIJ (5). Tevens wordt de terreinaanleg (6) van de Klokkenberg beschermd

Omschrijving

Het gebouw de Klokkenberg kwam eind 1953 gereed en werd officieel in 1954 in gebruik genomen als sanatorium.

Het gebouw heeft een opvallende plattegrond met aan de zuidzijde een hoofdgebouw. Aan de westkant van gaat het hoofdsgebouw over in een verpleeggebouw voor vrouwen met aan het westelijk eind een afzonderlijk gebouw voor de “klasse-verpleging” van vrouwen. Aan de oostzijde van het hoofdgebouw bevindt zich het verpleeggebouw voor mannen met aan het oostelijke eind een afzonderlijk gebouw voor de “klasse-verpleging” van mannen.

Aan de noordzijde van het hoofdgebouw bevindt zich een binnenplaats met aan beide zijden galerijen die leiden tot een zusterhuis (klooster) aan de westzijde en een economiegebouw (met de keukens etc.) aan de oostzijde. Tussen beide carrévorige gebouwen bevindt zich een tweede binnenplaats die aan de zuidzijde door een galerij en aan de noordzijde door een kapel wordt afgesloten.

Op enige afstand van het gebouw staat aan de noordoostzijde een ketelhuis.

Aan de noodwestzijde van het gebouw staan een transformatorhuis en een boerderij.

De woningen liggen op ruime afstand van het gebouw.

De gebouwen en terreinen van De Klokkenberg zijn oorspronkelijk met buitengewoon zorgvuldigheid in het om- en onderliggende landschap ingepast. Reeds bij de locatiekeuze voor de nieuwbouw van het sanatorium werd rekening gehouden met de relatie tussen de op te richten gebouwen en het landschap.

De park- en tuinaanleg van De Klokkenberg werd in het landschap geïntegreerd zonder de bestaande structuren volledig te doen verdwijnen. Een bestaande weg, die (nagenoeg) parallel liep aan de Galderse Weg, werd als pad in de aanleg geïncorporeerd en geaccentueerd door laanbeplanting van berken met een lage haag van veldesdoorn. Ook een haaks daarop lopende houtwal werd gehandhaafd als begeleidende beplanting voor de toegangsweg naar het ketelhuis.

De eveneens reeds aanwezige laan naar de boerderij Schoondonk bleef een visuele grens vormen van het terrein en werd tegelijkertijd gebruikt als ontsluitingsweg voor de bij het sanatorium behorende personeelswoningen.

Waardering

Het sanatorium is een voorbeeld van een imposante samenhangende stedenbouwkundige opzet waarvan er uit die tijd maar weinig vergelijkbare voorbeelden bekend zijn. De Klokkenberg neemt een belangrijke plaats in als eindontwikkeling van een bouwtype.

Het gebouw is als een sanatorium ontworpen in de rustige bosrijke omgeving ten zuiden van Breda. De situering heeft hoge monumentwaarde.

De bouwmassa van geschakelde vleugels met twee torens en een kapel, heeft als geheel een hoge monumentwaarde. Hierbij moet worden opgemerkt dat de latere toevoegingen aan het oorspronkelijke gebouw de vrijwel symmetrische opzet verstoren. De waarde van de bouwmassa als geheel wordt door de latere toevoegingen negatief beïnvloed.

De Klokkenberg is een zeer goed bewaard gebleven voorbeeld van een sanatoriumcomplex  met een opmerkelijke plattegrond en een architectonisch ontwerp van de hand van landelijk bekende architecten. Het gebouwencomplex heeft tevens een hoge bovenregionale architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakstenen sanatorium in de traditionalistische stijl van de Delftse school.

Van belang voor de karakteristiek van het gebouw is de structuur met verbindingsgangen en hallen, uitgevoerd met natuurstenen kolommen en trappen. Deze structuur van gangen en hallen heeft een hoge monumentwaarde. De gewijzigde indelingen hebben geen monumentwaarde.

De bouwmassa’s en de architectuur van het ketelhuis, transformatorhuis, de twee vrijstaande huizen en de boerderij hebben een hoge monumentwaarde als goed bewaarde onderdelen, behorende bij het sanatoriumcomplex

De latere toevoegingen hebben aan het complex hebben een indifferente waarde.

De terreinaanleg van de Klokkenberg vertegenwoordigt hoge tuin- en landschapsarchitectonische en bijzondere tuinhistorische waarden.

Bouwgeschiedenis

Inleiding

In 1943 werd de Stichting Sanatorium De Klokkenberg opgericht met als doelstelling een Brabants sanatorium voor T.B.C.-lijders te stichten. Het sanatorium werd in eerste instantie in 1945 gevestigd in het Mariahof aan de Bredaseweg te Tilburg, waar in de tuin Zweedse barakken werden geplaatst. Dat jaar schonk Charies Stulemeijer, directeur van de Hollandse Kunstzij de Industrie (HKI) te Breda het terrein 'Toxandria' te Molenschot voor de bouw van een nieuw sanatorium. Door de ligging nabij het vliegveld Gilze-Rijen werd afgezien van de bouw aldaar. Wel werden de opbrengsten van het terrein in 1949 in het Esther Evrard Fonds (de overleden echtgenote van Stulemeyer) gestort ter suppletie van de bedrijfskosten van het sanatorium.

In 1949 vond een commissie van advies een nieuw terrein dat aan een aantal eisen voldeed waaronder: 'hooggelegen droge zandgrond met geringe cultuurwaarde'. De keuze viel op hoeve 'Schoondonk' in het Markdal bij het Mastbos, waarop een rond

1650 ontstane langgevelboerderij stond (die in 1967 is afgebrand). C. Dijkstra werd de eerste geneesheer-directeur en voor het beheer en de verpleging vond men de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel bereid.

Begin 1949 waren de eerste plannen voor het gebouw gereed. Zij zijn van de hand van

de in 1946 aangezochte architect C.H. de Bever, die er C.M. van Moorsel als tweede architect bij betrok. Midden 1950 kwam het financieringsplan rond. De stichtingskosten bedroegen fl. 10.200.000, waarvan fl. 4.869.000 als aanneemsom. De bouw werd

gegund aan de Internationale Gewapendbeton-Bouw (I.G.B.) te Breda, voorheen de Industriële Mij. F.J. Stulemeijer & Co. (opgericht 1898), met als opzichters A.

Vermeijs en J.C. de Kanter. Het tuinontwerp stamt van de hand van J.T.P. Bijhouwer (1898-1974).

Het gebouw                                                                                                                                 Het gebouw werd in 1949 ontworpen en in 1950 aanbesteed, waarna de eerste steen in 1951 werd gelegd. Het complex dat eind 1953 gereed was, werd officieel geopend op        29 juni 1954.                                                                                                                                Het gebouw heeft een opvallende plattegrond met aan de zuidzij de een hoofdgebouw. Dit gaat aan de westkant over in het verpleeggebouw voor vrouwen en aan de oostzijde het verpleeggebouw voor mannen. Aan het eind van elke vleugel bevindt zich een afzonderlijk gebouw voor de 'klasse-verpleging'. Aan de noordzijde van het hoofdgebouw is een binnenplaats gesitueerd met aan beide zijden galerijen. Deze leiden naar een zusterhuis (klooster) aan de westzijde en een economiegebouw (met de keukens etc.) aan de oostzijde. Tussen beide carrévormige gebouwen bevindt zich een tweede binnenplaats die aan de zuidzijde door een galerij en aan de noordzijde door een kapel wordt afgesloten. Op enige afstand van het gebouw staat aan de noordoostzijde een ketelhuis.

Het sanatorium is een imposant voorbeeld van een samenhangende stedenbouwkundige opzet waarvan uit die tijd maar weinig vergelijkbare voorbeelden bekend zijn. Als gebouwtype is het - met het veel bescheidener Nederlands Studenten Sanatorium te Laren NH (J. van der Linden, 1952) - één van de laatste voorbeelden van sanatoriumbouw, waarvan het sanatorium Zonnestraal (J. Duiker, 1926-'28) wel het meest bekend is.

De architectuur van de kapel en van de beide torens ter weerszijden van het hoofdgebouw doen vermoeden dat de architectonische hoofdvorm aan De Bever toe geschreven moet worden. De detaillering van de door hem ontworpen toren op de binnenplaats van het Hoofdgebouw van de PNEM te 's-Hertogenbosch (1952) vertoont opvallende gelijkenissen. Van Moorsel zal vooral de hand hebben gehad in de lay-out en de detaillering van de lighallen. De openlucht beddenhallen van De Klokkenberg vertonen opmerkelijke overeenkomsten met het door hem ontworpen sanatorium in Bilthoven. De plattegrond van de Klokkenberg kan in zekere zin gezien worden als een vergrote en verbeterde uitvoering van de plattegrondvorm van dit sanatorium.

Een nader en gedetailleerder onderzoek naar de architectuurontwikkeling zou op zijn plaats zijn. Vooralsnog lijkt De Klokkenberg een belangrijke plaats in te nemen als eindontwikkeling van een dergelijk bouwtype. De verzorgd gedetailleerde architectuur van De Klokkenberg is traditionalistisch in de stijl van de Delftse school, waarbij de onderdelen van De Bever (kapel en torens) mogelijk iets meer traditionalistischer zijn. De oplossing met de verpleeggebouwen, waarbij op de begane grond een openlucht- beddenhal en op de derde verdieping een ligstoelenhal is gesitueerd, is iets moderner te noemen.

Gebruiksfase                                                                                                                          Vrijwel vanaf het begin werden ook patiënten opgenomen die aan long- en ademhalingsmoeilijkheden leden, resulterend in de long- en astmakliniek

'Schoondonk'. Al kort na de ingebruikname bleek het gebouw een overcapaciteit aan bedden te hebben. Om die te vullen werd in 1959 een astmacentrum voor kinderen opgericht waartoe het gebouw aan de westzijde werd uitgebreid met een kinderaccommodatie en een ronde zaal (later aangevuld met een tweede rotonde). In 1960 werd een centrum voor epilepsie toegevoegd, die na de vergroting in 1965 de 'Dr. Hans Berger kliniek' ging heten. Vanaf 1969 werden er geen T.B.C.-patiënten meer opgenomen en vertrokken de zusters. Het zusterhuis werd in 1970 omgebouwd tot afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie 'De Mark'. In 1977 werden een vierde afdeling toegevoegd: het centrum voor allergologie en immunologie. Dat jaar voltrok zich ook een grote verandering door de oprichting van de afdeling hartchirurgie, waartoe in 1979 aan de zuidzijde een tijdelijke verpleeginrichting werd gebouwd. Deze is bij de inwendige verbouwing van het interieur in 1990 gesloopt.

Het gebouwencomplex is in zijn huidige toestand nog opvallend gaaf overgeleverd. De decoratieve onderdelen zijn grotendeels bewaard. In de kapel is het hoofdaltaar verdwenen, maar is de verhoging van het priesterkoor nog aanwezig. Van de beide zijkapellen is er één in originele staat bewaard. De overige gebouwen hebben diverse flinke verbouwingen ondergaan - wat bij ziekenhuizen niet ongebruikelijk is - maar vertonen diverse originele details in de vorm van bijvoorbeeld de trappenhallen, de oorspronkelijke kozijnen, binnendeuren, stalen kapspanten in het ketelhuis, etc.

De ontwerpers C.H. de Bever en C.M. van Moorsel Pzn.

De architecten van De Klokkenberg waren Cornelis Hubertus (Cees) de Bever en Cornelis Marie van Moorsel Pzn. Cees de Bever werd in 1897 geboren te Vught en

kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke School voor nuttige en beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch. Daarna kwam hij te werken bij het bureau van W.G. Welsing (1858-1942), de huisarchitect van de in 's-Hertogenbosch gevestigde winkelketen De Gruyter. In 1932 werd hij medewerker van de Eindhovense architect Louis J.P. Kooken (1867- 1940) die tevens al snel zijn schoonvader werd. Na de dood van Kooken in 1940 zette

De Bever zijn bureau voort. Zelf overleed hij op 9 januari 1965, waarna zijn zoons Loed en Leo het bureau voortzetten als Architectenbureau De Bever B.V. Het Bureau bestaat nog steeds onder de naam Bever architecten B.V. Het werk van Cees de Bever is sterk beïnvloed door het werk van Kropholler, Granpré Molière, maar ook door Eschauzier en Rouville de Meux. Het kan het best tot de Delftse school gerekend worden en (onder meer door het ontbreken van mathematische verhoudingen) pas in tweede instantie tot de Bossche school.

Zijn oudste zoon L.L.J. (Loed) de Bever (* 1933) studeerde in 1964 af aan de TH-Delft bij Jules Froger (1903-1976). De jongere zoon L.J.H.F. (Leo) de Bever kreeg zijn opleiding aan de Tilburgse leergangen, waarna hij te Rome bij Gio Ponti (1891-1979) werkte en later bij Marcel Breuer (1902-1981) in New York. Daar voltooide hij zijn studie aan de Cornell Universiteit. Hun meest spraakmakende werk is het samen met L.C. Kalff ontworpen Evoluon te Eindhoven uit 1962-'66. Andere werken zijn onder meer te Eindhoven: het hoofdkantoor van de Rabobank (1962), de Kunstijsbaan (1977), de Hogeschool (1978) en Eindhoven Airport (1984). Cornelis Marie van Moorsel Pzn. geboren in 5-3-1892 te 's-Gravenhage werd na de Mulo te 's-Gravenhage toehoorder aan de TH Delft. Daarna kwam hij te werken bij A.J. Kropholler (1882-1973). In 1923 trouwde hij met Maria Antonia de Roos en vestigde zich kort daarna als zelfstandig architect. Eén van zijn eerste werken was een geheel in gewapend beton uitgevoerd winkelhuis in 1922 aan de Rivierstraat hoek Schooistraat te 's-Gravenhage. Zijn - in dit verband belangrijkste werk - is het ontwerp voor het sanatorium Bergh en Bosch te Bilthoven dat hij samen met B.J. Koldewey in 1931 maakte. Naast zijn vele werken, onder meer van een klooster te IJsland en een kerk te Stavanger, was hij lange tijd hoofdredacteur van het R.K. Weekblad en bracht hij onder meer de brochure 'Gedachten over Kerkbouw uit. In 1956 was Van Moorsel werkzaam aan de Laan van Nieuw Oosteinde 57, te Voorburg, alwaar hij in 1962 overleed. Zijn werk is beïnvloed door dat van Kropholler en vertoont de karakteristieken van de Delftse School.

Kunstuitingen in het gebouw

De maker van het beeldhouwwerk van de entree van het hoofdgebouw en dat van de ingang van de kapel is vooralsnog onbekend. De gebrandschilderde ramen in het sanatorium zijn van de hand van Marius de Leeuw (* 1915 -?). Deze kunstenaar is (was) werkzaam te 's-Hertogenbosch en heeft zijn opleiding ontvangen aan de tekenacademie aldaar. Hij is maker van monumentale muurschilderingen, waaronder die in het stadhuis te 's-Hertogenbosch (jaren'50). In glas-in-lood ontwierp hij de vensters in de R.K. St.- Servatiuskerk te Heeswijk-Dinther (1956-'59), de glazen in de ontvangsthal van de Machinefabriek Grasso te Den Bosch (1958). Het venster van het noordtransept van de St.-Janskathedraal te Den Bosch (1966) en van de Goede Herderkapel (1982).

MEDISCH COMPLEX

Hoofdgebouw met zijvleugels

Inleiding                                                                                                                                       Het gebouw bestaat uit een hoofdvleugel van vier verdiepingen met aangrenzend twee verplegingsvleugels, de oostelijke voor mannen en de westelijke voor vrouwen. De overgang van de drie vleugels is geaccentueerd door twee torens met een naaldspits. Beide zijvleugels van drie verdiepingen hebben aan de uiteinden een afzonderlijk éénlaags gebouw voor klasse-verpleging. Deze gebouwen waren door een gang met de andere vleugels verbonden. De gebouwen hebben enkele kleine kelders, meest in gebruik als installatie ruimtes.

Omschrijving                                                                                                                                 De gevels van de hoofdvleugel zijn sobere bakstenen gevels, met een regelmatige vensterindeling, waarbij de noordgevel de hoofdentree van het medisch centrum bevat. De terug liggende entree met een arcade is benadrukt met een beeldhouwwerk. De zuidgevel is verlevendigd met een uitspringend gebogen muurvlak ter plaatse van de entreehal. In dit muurvlak zijn glas-in-lood vensters opgenomen, vervaardigd door M. de Leeuw. De bovenste bouwlaag ligt terug en vormt zo een doorlopende veranda. Op de hoeken van de zuidgevel bevinden zich vierkante hoektorens, waarvan de bovenste geleding geheel open is en bekroont met een leien gedekte, ingesnoerde naaldspits.

De gevels van de verplegingsvleugels zijn sobere bakstenen gevels, met een regelmatige vensterindeling, waarbij de noordgevels zijn verlevendigd met uitspringende gebogen muurvlakken met daarin glas-in-lood. De zuidgevel heeft een getrapte opbouw met op de begane grond en tweede verdieping respectievelijk de voormalige openlucht beddenhal en ligstoelenhal. De open opzet van deze hallen is recentelijk bij een renovatie gewijzigd, waardoor de herkenbaarheid is aangetast. Deze opzet is identiek bij de lagere vleugels.

In het interieur is het kenmerkend dat de meest representatieve ruimten de rijkste afwerking hebben, minder belangrijke ruimten zijn soberder vormgegeven.

Het interieur van de hoofdvleugel, als ook van de verplegingsvleugels bestaat uit een

gang in de lengterichting met aanliggende vertrekken. De gangen zijn sober

vormgegeven waarbij voornamelijk de traphallen architectonisch in baksteen zijn uitgewerkt. Zeer veel aandacht is besteed aan de centrale entreehal, waar thans een verlaagd plafond de ruimtewerking van het hoge oorspronkelijke plafond te niet

doet. Dit verlaagde plafond doorsnijdt tevens de glas-in-lood ramen in de zuidgevel. Tegen de westwand van de hal bevindt zich een tegeltableau, die de situatie van het gebied en het medisch centrum weergeeft.

Op de gang is een aantal hallen gecreëerd door middel van natuurstenen kolommen

de draagmuren vervangen. De gangen zijn onderverdeeld in segmenten door middel van tochtportalen met klapdeuren. De portalen hebben een tumorboogvormige bovenzijde en in het glas van de klapdeuren zijn klokjes geëtst. Veel van deze portalen zijn vervangen.

De trappen van de hoofdvleugel bestaan uit natuurstenen treden bekleed met leisteen en sober gedetailleerde ijzeren traphekken met houten leuningen. Op de vloer van de traphallen liggen leistenen platen. De wanden zijn voorzien van een bakstenen lambrisering boven een plint van geglazuurde stenen. Op de minder representatieve bovenste verdieping heeft de trap treden van hard gebakken tegels. Veel representatieve vertrekken, zoals voormalige directeurskamer en kantoren, hebben een uitmonstering met een houten lambrisering.

Het overige interieur is door recentelijke moderniseringen ingrijpend gewijzigd.

Westelijk carré-gebouw, voormalig zusterhuis

Inleiding                                                                                                                                       Het gebouw heeft een carrévorige plattegrond met een binnenplaats. Drie armen worden gevormd door vleugels van twee bouwlagen met een zadeldak met dakkapellen. De binnenplaats is gesloten door een vierde vleugel bestaande uit een verbindingsgang van één bouwlaag. Het gebouw staat aan de oostzijde tegen een binnenplaats. De oostgevel is daar voorzien van een arcade en twee verbindingsgangen.

Omschrijving                                                                                                                                 De gevels van het voormalige zusterhuis zijn sobere bakstenen gevels, met een regelmatige vensterindeling, waarbij de oostgevel de entree bevat.

De oostgevel heeft een arcade bestaande uit natuurstenen kolommen en een houten dak. Deze arcade heeft een pendant in de arcade van het voormalige economiegebouw aan

de andere zijde van de binnenplaats. De oostgevel heeft op de hoeken aansluitende verbindingsgangen.

De noordgevel heeft op de begane grond enkel rondboogvensters en op de verdieping rechthoekige vensters. Eén venster is vormgegeven als een bifora met een natuurstenen deelzuil.

De westgevel heeft een aantal gewijzigde vensters en de kermerkende vlakindeling van spaarnissen ter plaatse van de verbindingsgang.

De zuidgevel heeft een zeer open karakter, mogelijk omdat dit de meest beschutte gevel van het gebouw betrof

Het interieur bestaat op de begane grond uit een kruisgang met aanliggende vertrekken. Op de verdiepingen betreft het een middengang. De gangen zijn sober vormgegeven waarbij voornamelijk de traphallen architectonisch zijn uitgewerkt. Op de aansluiting met de verbindingsgang op de zuidoosthoek is een hal gecreëerd door middel van natuurstenen kolommen die de draagmuren vervangen.

De trappen van de hoofdvleugel bestaan uit leistenen treden en sober gedetailleerde ijzeren traphekken met houten leuningen. Op de vloer van de traphallen en de gang op de begane grond liggen leistenen platen. De wanden van de gang zijn voorzien van een bakstenen lambrisering boven een plint van geglazuurde bakstenen. Op de minder representatieve bovenste verdieping is de vormgeving soberder.

Het overige interieur is door moderniseringen ingrijpend gewijzigd.

Oostelijk carré-gebouw, voormalig economiegebouw

Inleiding                                                                                                                                       Het gebouw heeft een carré-vormig plattegrond met een binnenplaats. Drie armen worden gevormd door vleugels van twee bouwlagen met een zadeldak met dakkapellen. De binnenplaats is gesloten door een vierde oostelijke vleugel van één bouwlaag waarin zich de keuken bevindt. Recentelijk is tegen de zuidoosthoek in bijpassende

architectuur een éénlaagse aanbouw gerealiseerd. Op de zuidwesthoek is een lift toegevoegd. Het gebouw staat aan de westzijde tegen een binnenplaats. De westgevel is daar voorzien van een arcade en twee verbindingsgangen.

Het economiegebouw is nog steeds in functie, waarvoor het intern ingrijpend is gerenoveerd. Daarbij is de noordvleugel grotendeels ingericht als bedrijfsrestaurant. Hiervoor verrees onder ander op de binnenplaats een glazen aanbouw.

Omschrijving                                                                                                                                 De gevels van het economiegebouw zijn sobere bakstenen gevels, met een regelmatige vensterindeling, waarbij de westgevel de entree bevat.

De westgevel heeft een arcade bestaande uit natuurstenen kolommen en een houten dak. Deze arcade heeft een pendant in de arcade van het voormalige zustergebouw aan de andere zijde van de binnenplaats. De oostgevel heeft op de hoeken aansluitende verbindingsgangen.

De noordgevel is ingedeeld met rechthoekige vensters. Daarnaast is een triforium aangebracht met natuurstenen deelzuilen.

De oostgevel is sober van opzet en bezat van oorsprong een luifel. Recentelijk is ter uitbreiding een sobere bakstenen aanbouw verrezen.

De zuidgevel heeft eveneens een sobere gevelindeling. De uitbreiding tegen de oostgevel is een deel om de hoek gezet, zodat deze ook voor de zuidgevel staat. Op de zuidwesthoek is een bakstenen liftschacht toegevoegd.

Het interieur bestaat op de begane grond uit een kruisgang met aanliggende vertrekken. Op de verdiepingen betreft het een middengang. De gangen zijn sober vormgegeven waarbij voornamelijk de traphallen architectonisch zijn uitgewerkt. Op de aansluiting met de verbindingsgang op de zuidoosthoek is een hal gecreëerd door middel van natuurstenen kolommen die de dragende muren vervangen.

De trappen van de hoofdvleugel bestaan uit leistenen treden en sober gedetailleerde ijzeren traphekken met houten leuningen. Op de vloer van de traphallen en de gang op de begane grond liggen leistenen platen. De wanden van de gang zijn voorzien van een bakstenen lambrisering met een plint van geglazuurde stenen.

Op de minder representatieve bovenste verdieping is de vormgeving soberder. In de kap bestaande uit ijzeren spanten, zijn in de zestiger jaren kamers afgetimmerd, die in de noordvleugel vrijwel nog geheel intact zijn.

Het overige interieur is door moderniseringen ingrijpend gewijzigd.

Kapel

Inleiding                                                                                                                                      Aan de noordzijde van het complex bevindt zich de kapel. Deze kapel met een

basilicale neo-romaanse opzet en een sober bakstenen uiterlijk is recentelijk officieel gedesacrificeerd en in gebruik genomen als conferentieruimte. Hiervoor zijn de altaren verwijderd, toiletten ingebouwd, een scheidingsmuur gerealiseerd tussen de kolommen van het orgelbalkon en de oostelijke zijkapel gewijzigd.

Omschrijving                                                                                                                                Het gebouw bestaat uit een basilicaal schip met transeptarmen, twee zijkapellen, een absis en een vieringtoren. Het bakstenen gebouw, gemetseld in wild verband, is aan de buitenzijde sober gedetailleerd. De transepten en de absis zijn door middel van muraalbogen gedecoreerd. De gevels hebben de oorspronkelijke vensters en deuren behouden. De toegangspartij is opgetrokken uit tufsteen. Boven de dubbele toegangsdeuren is een timpaan aangebracht, waarop Christus in een mandoria (Majestus Dominus) omringd wordt door de symbolen van de vier evangelisten: Johannes

(adelaar), Lucas (stier), Marcus (leeuw) en Mattheüs (engel). Op het dak van de vieringtoren staat een klokkentorentje met klok en daarop een filigrane bol met een

kruis. Dit geheel is bekleed met lood.

Het interieur van de kapel wordt bepaald door de basilicale opzet met transepten, zijkapellen en absis. Evenals de buitenzijde is de afwerking sober en uitgevoerd in baksteen. De zijbeuken worden van de middenbeuk gescheiden door natuurstenen kolommen met daarop ontlastingsbogen. De zijbeuken hebben een aankapping de middenbeuk een vlakke balkenzoldering met moer en kinderbinten. De koor- en zijruimten hebben eveneens een balkenzoldering, waarvan alleen de

moerbalken in het koor voorzien zijn van sleutelstukken Wel liggen alle moerbalken op natuurstenen blokken. De westelijke zijkapel is inclusief altaar nog vrijwel intact. In deze ruimte zijn andere kasten van de oorspronkelijke inrichting bij geplaatst. De oostelijke zijkapel is gewijzigd in verband met een toegangsportaal voor het conferentie-centrum. Hiervoor is een toegang in de oostelijke gevel gebroken en een doorgang tussen de zijkapel en de zijruimte van het koor gemaakt. In de zuidmuur van het koorgedeelte is hoog een ronde uitmetseling aanwezig. Daarin is een houten spiltrap geplaatst die voert van de kap van het schip naar de kap van het koor (vieringtoren). Vrijwel alle vloeren zijn voorzien van leistenen plavuizen. Het verhoogde gedeelte van het voormalige koor is nog aanwezig. In de muren zijn elementen opgenomen zoals natuurstenen wijwaterbakjes en ijzeren kandelaars met daaronder een natuurstenen kruisje.

In het middenschip is aan de zuidzijde op een balkon het orgel geplaatst. Het volledig intacte orgel is vervaardigd door de gebr. Vermeulen uit Weert. Tussen de kolommen, waarop het balkon rust, zijn recentelijk muren gemetseld. Hierdoor is de zuidelijkste beuk afgescheiden en maakt thans deel uit van een toegangsportaal. Aan de west- en oostzijde van de ingangsportalen zijn nevenruimten aanwezig, waarvan de oostelijke de voormalige sacristie bevatte en de westelijke thans de toiletten.

Op het orgelbalkon en in de voormalige sacristie zijn elementen opgeslagen die behoren

bij de oorspronkelijke aankleding van de kapel, zoals banken, beelden en een bronzen crucifix. De gekruisigde Christus met een tekstrol JESUS NAZARENUS REX JUDAOROM (INRI) heeft onderin een tekst met: Geschenk van de architecten De  Bever en Van Moorsel 1953 EV.

Waardering medisch complex

De bouwmassa van geschakelde vleugels met twee torens en een kapel, heeft als geheel een hoge monumentwaarde. Hierbij moet worden opgemerkt dat de latere toevoegingen aan het oorspronkelijke gebouw de vrijwel symmetrische opzet verstoren. De waarde van de bouwmassa als geheel wordt door de latere toevoegingen negatief beïnvloed.

Zij is een zeer goed bewaard gebleven voorbeeld van een sanatoriumcomplex  met een opmerkelijke plattegrond en een architectonisch ontwerp van de hand van landelijk bekende architecten. Het gebouwencomplex heeft tevens een hoge bovenregionale architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bakstenen sanatorium in de traditionalistische stijl van de Delftse school.

Van belang voor de karakteristiek van het gebouw is de structuur met verbindingsgangen en hallen, uitgevoerd met natuurstenen kolommen en trappen. Deze structuur van gangen en hallen heeft een hoge monumentwaarde. De gewijzigde indelingen hebben geen monumentwaarde.

De draagconstructies bestaan voornamelijk uit gewapend betonnen vloeren, of uit enkelvoudige houten vloeren. Deze draagconstructies hebben zijn grotendeels oorspronkelijk, maar hebben vanwege hun geringe uniciteit  geen hoge monumentwaarde.

De dakconstructies bestaan voornamelijk uit ijzeren of houten dakspanten met daarop een beschoten dat met pannen. Deze dakconstructies hebben zijn grotendeels oorspronkelijk, maar hebben vanwege hun geringe uniciteit  geen hoge monumentwaarde.

Karakteristiek voor de bouwstijl is het gebruik van baksteen en de sobere

gevelvlakken. Architectonische details zijn uitgevoerd in natuursteen. Daarnaast zijn de gevels verlevendigd met uitspringende delen met glas-in-lood. De sobere gevels zijn grotendeels voorzien van houten kozijnen, waarin van origine dunne stalen kozijnen waren opgenomen. Het vervangen van vele stalen ramen heeft afbreuk gedaan aan het beeld. De gevels hebben afgezien van de vervangen ramen een hoge monumentwaarde.

De latere toevoegingen en wijzigingen verstoren de oorspronkelijke architectuur

en geleding van de gevels. Zij hebben derhalve een indifferente monumentwaarde.

In het interieur zijn van belang voor de karakteristiek van het gebouw, de structuur met

verbindingsgangen en hallen, onder ander met natuurstenen kolommen en trappen. Deze structuur met zijn gangen en trappenhuizen heeft een hoge monumentwaarde. De gewijzigde indelingen hebben een indifferente monumentwaarde.

De centrale entreehal op zichzelf heeft een hoge monumentwaarde. De ruimtewerking van de hal en dus de ervaring van de monumentale waarde wordt thans geheel teniet gedaan door een verlaagd plafond. Het verlaagde plafond heeft een negatieve monumentwaarde, verwijdering is wenselijk.

OVERIGE GEBOUWEN

Ketelhuis

Inleiding                                                                                                                                       Het gebouw bestaat uit een rechthoekige hoofdmassa met schilddak en aan de oostzijde een grote schoorsteen. Dit ketelhuis wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde omgeven door lage vleugels met platte daken. Deze vleugels bevatten kantoren, werkruimten en garages. De noord- en zuidvleugel staken aan de oostzijde uit en werden door een muur met een poort verbonden waardoor een binnenplaats ontstond. Deze binnenplaats is thans overbouwd en de noordelijke arm is aan de oostzijde verlengd met een garage\bergplaats.

Omschrijving                                                                                                                           De gevels van het ketelhuis zijn sobere bakstenen gevels, met een utilitaire venster- en deurindeling. Aan de noordzijde zijn ter plaatse van de garages houten deuren aanwezig. Ten behoeve van ventilatie is boven de deur een ronde opening uitgespaard.

Het interieur bestaat uit een open ketelhal met aan de zuid- en noordzijde een dienstgang die de aanliggende vertrekken ontsluit. De vertrekken en gangen hebben van origine een bakstenen lambrisering, waarbij in de ketelhal een plint van geglazuurde bakstenen is aangebracht. De oorspronkelijke opzichterkamer van de ketelhal is uitgevoerd in ijzer en toegankelijk via een bakstenen trap. De hal is voorzien van een ijzeren kapconstructie, bestaande uit polonceau-spanten met daarop houten gordingen die het dakbeschot dragen. De spanten staan op een natuursteen blok dat op een uitmetseling is geplaatst. Deze uitmetseling is vierkant, behalve in de hoeken. Daar is een halfronde uitmetseling aanwezig. In dit gebouw zijn nog vele oorspronkelijke stalen ramen en deuren aanwezig. Het overige interieur is door moderniseringen enigszins gewijzigd.

Transformatorhuis

Inleiding

Aan de noordoostzijde van het complex staat een vrijstaand transformatorhuis,

bestaande uit een rechthoekige massa met schilddak.

Omschrijving

De gevels van het transformatorhuis zijn sober uitgevoerd in baksteen, met in de noord-, oost- en westgevel een toegang. Boven de toegang in de noordgevel is een ronde ventilatieopening. De openingen in de oost- en westgevel hebben een bakstenen stoep. Alle gevels zijn voorzien van vierkante ventilatieopeningen langs de boven- en onderzijde. De gevel is voorzien van kunststenen dakrand die tevens de goot vormt.

Het interieur is vanwege de transformator niet toegankelijk.

Boerderij

Inleiding                                                                                                                                       Het gebouw bestaat uit een rechthoekig woongedeelte van één bouwlaag met een

zadeldak en een schuurgedeelte van eveneens één bouwlaag en een zadeldak.

Omschrijving

De gevels bestaan uit sobere bakstenen vlakken met houten ramen en deuren.

De gevels zijn traditioneel ingedeeld, waarbij de indeling van het schuurgedeelte zeer pragmatisch genoemd kan worden. In het interieur is vooral de entreegang noemenswaardig. Deze gang heeft zijn oorspronkelijke afwerking, bestaande uit een terrazo-vloer, (geschilderde) imitatie manneren wanden en een sober stucplafond. Het schilderwerk in de gang is de oorspronkelijke kleurafwerking.

Huizen

Inleiding                                                                                                                                       Tot het complex behoren een rij huizen, die zich geheel zelfstandig aan de zuidzijde van het terrein aan de M. Eijkelerdreef bevinden. In de rij huizen bevinden zich twee zelfstandige die tot de oorspronkelijke opzet van de Klokkenberg behoren. Recentelijk zijn naast deze vrijstaande huizen een aantal geschakelde huizen toegevoegd.

Omschrijving                                                                                                                                 De oorspronkelijke huizen zijn traditionalistisch vormgegeven in een architectuurstijl die overeenkomt met die van de Klokkenberg. Deze huizen hebben grotendeels de oorspronkelijke inrichting en structuur behouden. De circa tien jaar geleden toegevoegde huizen zijn vormgegeven in een architectuur die zich schikt naar de reeds bestaande.

Waardering overige gebouwen

Algemeen                                                                                                                                      De bouwmassa's van het ketelhuis, transformatorhuis, de twee vrijstaande huizen

en de boerderij hebben een hoge monumentwaarde als goed bewaarde onderdelen behorende bij het oorspronkelijke sanatoriumcomplex.

De draag- en dakconstructies                                                                                                       De draag- en dakconstructies van het ketelhuis, transformatorhuis, de twee vrijstaande huizen en de boerderij hebben vanwege hun geringe uniciteit een positieve waarde.

Exterieur

De architectuur van het ketelhuis, transformatorhuis, de twee vrijstaande huizen en

de boerderij sluit aan bij die van het medisch complex. Karakteristiek voor de bouwstijl is het gebruik van baksteen en de sobere gevelvlakken. De gevels hebben een hoge monumentwaarde.

Interieur                                                                                                                                           Vooral de zorgvuldige afwerking van de gangen en de ketelhal van het ketelhuis,

de interieurafwerking van de entreegang van de boerderij en de afwerking van de begane grond van de twee vrijstaande huizen zijn als hoog monumentaal aan te duiden. De gewijzigde indelingen hebben, evenals de indelingen van de later toegevoegde gebouwen, een indifferente monumentwaarde.

TUINHISTORISCHE BESCHOUWING

Landschapsarchitectonische waarden

De gebouwen en terreinen van De Klokkenberg zijn oorspronkelijk met buitengewoon zorgvuldigheid in het om- en onderliggende landschap ingepast. Reeds bij de locatiekeuze voor de nieuwbouw van het sanatorium werd rekening gehouden met de relatie tussen de op te richten gebouwen en het landschap. Op basis van geneeskundige inzichten waren de volgende uitgangspunten geformuleerd:

-     het bouwterrein moest gelegen zijn op hoge, droge zandgrond

-     aan de noordwest-, noord- en noordoostzijde van het terrein moest goede windbeschutting aanwezig zijn of kunnen worden aangevuld

-     aan de zuid- en zuidoostzijde moest een vrij en zeer ruim uitzicht aanwezig zijn met een levendig, afwisselend aspect, waarin het dagelijkse leven tot uiting kwam en waarin men zonsop- en ondergang kon waarnemen

Een terrein met de vereiste potenties werd gevonden ten zuiden van Breda, aan de oostzijde van het Mastbos, langs de Galderse Weg (de voormalige Meerselsche Dreef). Getuige bewaard gebleven foto's in het Gemeentearchief van Breda werd de voor de terreininrichting verantwoordelijke landschapsarchitect, prof dr.ir. J.T.P Bijhouwer, reeds bij het bouwrijp maken van het terrein (1950-'51) bij het project betrokken.' Het

is zeer aannemelijk dat hij niet alleen verantwoordelijk was voor de parkaanleg rondom de gebouwen, maar ook de situering van de gebouwen tenminste mede heeft bepaald.

De gebouwen werden zodanig op het terrein geplaatst, dat de lange verpleegvleugels voor de tuberculosepatiënten georiënteerd zijn op het zuidoosten - met veel zon en een ruim en wijds uitzicht naar het open, agrarische landschap in het rivierdal van de Mark. Met de 'rug', dus de meer gesloten achterkant van de verpleeggebouwen, de naar binnen gerichte zusterhuizen en de kapel, leunt het sanatorium tegen de uitgestrekte bossen van het Mastbos ten westen en noordwesten van de Galderse Weg. ' Het terrein is zodanig ingericht, dat het een zone van overgang vormt tussen de openheid van het agrarisch gebied en de geslotenheid van de bossen. Op die manier worden de enorme

bouwmassa's verankerd aan de grootschalige, verticale structuren in het bestaande rivierlandschap. Een vergelijkbaar integrerend effect wordt aan de zuidoostzijde van de verpleegvleugels door een kunstgreep bereikt. Langs de gevels is op ruime afstand een rij solitaire zilveresdoorns geplant; bomen waarvan de transparante kroon zonlicht doorlaat naar de beddenzalen en het uitzicht weinig belemmert. Tegelijkertijd wordt vanuit het landschap gezien de lange frontgevel gestructureerd en zijn hoogte gerelativeerd.

De park- en tuinaanleg van De Klokkenberg werd in het landschap geïntegreerd zonder de bestaande structuren volledig te doen verdwijnen. (topografische kaarten uit 1948 en 1967). Een bestaande weg, die (nagenoeg) parallel liep aan de Galderse Weg, werd als pad in de aanleg geïncorporeerd en geaccentueerd door laanbeplanting van berken met een lage haag van veldesdoorn. Ook een haaks daarop lopende houtwal werd gehandhaafd als begeleidende beplanting voor de toegangsweg naar het ketelhuis.

De eveneens reeds aanwezige laan naar de boerderij Schoondonk bleef een visuele grens vormen van het terrein en werd tegelijkertijd gebruikt als ontsluitingsweg voor de bij het sanatorium behorende personeelswoningen. De boerderij Schoondonk, zelf uit 1836 en

in 1967 afgebrand', draagt samen met haar eerder genoemde oprijlaan, het kronkelende riviertje en de bouw- en weilanden bij aan een pastoraal-pittoresk uitzicht voor de patiënten.

Op een lager schaalniveau werd een zekere integratie met het landschap bereikt door agrarische inrichtingen en elementen in de terreinaanleg op te nemen (uiteraard ook om in voedsel voor patiënten en personeel te voorzien). Dit betreft bijvoorbeeld de boerderij aan de Galderse Weg, de groentetuinen tussen de berkenlaan en het zusterhuis (voor de religieuzen), de hoogstamboomgaard tussen het ketelhuis en de oostelijke verpleegvleugel en het leifruit in de nissen van de wandelgang, tussen het zusterhuis en de westelijke verpleegvleugel.

Naast de zorgvuldig bepaalde relatie tussen De Klokkenberg en het landschap is ook de samenhang tussen het buitenterrein en de oorspronkelijke sanatoriumgebouwen van bijzonder hoge kwaliteit.

De rechtlijnige, spaarzaam gedetailleerde architectuur van de gebouwen vindt haar weerga in een sobere, eenvoudige groenaanleg. De buitenruimtes zijn, passend bij de schaal van de gebouwen, zeer ruim en hebben in beginsel duidelijke, scherpe randen, die gedeeltelijk door de gevels van de gebouwen, gedeeltelijk door bosranden of laanbeplanting gevormd worden.

De kapel heeft een dominante rol in de architectuur van het gebouwencomplex door de grootteverhouding ten opzichte van de aangrenzende zusterhuizen en door de situering op de centrale as van symmetrie. Deze centrale positie wordt door de vormgeving van de oprit nog versterkt. De aankomende bezoeker nadert het sanatorium vanaf de zijkant van de aanleg via een ruime oprit met aan weerszijden een dubbele rij lindebomen. De dichtbeplante bosvakken achter de lindenrijen onttrekken het gebouwencomplex zelf volledig aan het zicht. Het visuele eindpunt van de lindenlaan was oorspronkelijk een grote, open rotonde met als achtergrond een donkere bosrand. Deze rotonde vormde tegelijkertijd een draaipunt van de oprit, die pas daarna recht op de gevel van het complex met de kapel in het midden af liep. Hier komt met een dramatisch gebaar de kapel in het zicht. Doordat de gevels van de gebouwen naast de kapel grotendeels achter een dichte beplanting verborgen zijn overheerst de kerk het gehele voorterrein. Dit visueel effect wordt verder versterkt doordat het grasveld tussen de bij de rotonde in twee armen gesplitste oprit lager is gelegd dan de omgeving en de gevel van de kapel juist niet met beplanting aan te kleden.

De bezoeker betreedt de eerste binnenhof door een van de twee poorten aan weerszijden van de kapel, vervolgt zijn weg langs de wandelgangen en bereikt de tweede binnenhof door een van twee poorten in het verlengde van de eerste. In beperkte mate doet zich op dit punt een vergelijkbaar effect voor als op het voorterrein. Pas na het passeren van de poort wordt de centraal gelegen ingangspartij van het hoofdgebouw zichtbaar. Deze

werd oorspronkelijk benadrukt door een lange rechthoekige vijverpartij, die in een verdiept gazon op de lengteas van symmetrie lag.

Voor de bezoeker (en de patiënten?) was oorspronkelijk alleen het centrale gedeelte van de aanleg toegankelijk. Overeenkomstig deze functie - maar ook in harmonie met de symmetrische opzet van het gebouwencomplex, was blijkens een luchtfoto's uit 1955

ook alleen dit gedeelte van de groenaanleg voorzien van (weliswaar weinige en eenvoudige) bloemperken. Een uitzondering op dit principe waren de langgerekte sierperken aan de zuidoostzijde van de verpleegvleugels. Deze vormden de grens tussen de weilanden en de aanleg rondom het sanatorium. Naar de weilandzijde toe waren zij voorzien van de thans nog aanwezige lage beukenhagen als rug. Gezien op hoger schaalniveau vormden zij geen visuele grens en werd de openheid van het

rivierlandschap niet aangetast. Op lager schaalniveau, gezien vanuit de beddenzalen op

de begane grond verlevendigden zij het beeld voor de zieken en refereerden zij aan een tuin.

Het padensysteem is in eerste instantie georiënteerd op de gevellijnen van de gebouwen. De meeste paden sluiten aan op hoekpunten of lopen op ondergeschikte gedeeltes van de gevelfronten af. Zij lopen nooit gelijk aan de lengteas van symmetrie, maar altijd

parallel daaraan, of schuin en haaks daarop. Tegelijkertijd zijn zij in functioneel opzicht volkomen toereikend. Deze meer subtiele vorm van symmetrie is ook in de detaillering van het gebouw terug te vinden. Het complex kent weliswaar een symmetrische opzet,

de lengteas van symmetrie wordt echter slechts door de (relatief terughoudende) versiering van de entree naar het hoofdgebouw en door de situering van de kapel voor de bezoeker direct waarneembaar.

De hierboven geschetste tuin- en landschapsarchitectonische waarden van de oorspronkelijke aanleg zijn in de loop der jaren aangetast. De open ruimte tussen

bosrand en berkenallee is dichtgebouwd met nieuwe barakken. De groene ruimte

daarom heen is gedeeltelijk helemaal niet ingericht, gedeeltelijk voorzien van losse groepjes sierplanten, zonder visie en inzicht in het concept dat aan de oorspronkelijke aanleg ten grondslag ligt.

Het rondeel in de oprit is omgevormd tot een puur verkeerstechnisch gemotiveerd knooppunt, voorzien van betekenisloze beplanting, die volkomen los staat van het oorspronkelijke concept.

Door het normaliseren van de rivier de Mark in de jaren'70 van de 20' eeuw en de aanleg van een ontsluitingsweg op de oostoever heeft het oorspronkelijke karakter van het landschap aan kwaliteit ingeboet. Bovendien is de weidsheid van het rivierlandschap ten zuidoosten van De Klokkenberg beperkt door een beplanting van populieren op de perceelsgrens, die evenwel de autosnelweg A 58 aan het oog onttrekt. De openheid en het eigen karakter van dit landschap wordt bovendien bedreigd door een recentelijk aangeplante dubbele ring van eiken in het rivierdal, waarvan de samenhang met de omgeving ontbreekt. Dit zal de structuur van de uiterst subtiel ontworpen sterk landschappelijke aanleg in de toekomst steeds meer verstoren.

Verder zal binnenkort de jonge beukenlaan, die parallel aan de zuidoostgevels van De Klokkenberg is geplant, de patiënten het weidse uitzicht op het beekdal steeds meer ontnemen. Al eerder is de oorspronkelijke opzet van de aanleg voor de gevel vertroebeld door de aanplant van ceders voor het hoofdgebouw. Deze bomen belemmeren onnodig

het zicht, passen noch in het landschap noch bij de esdoorns en staan bovendien te dicht

op genoemde esdoorns. Hoewel plaatselijk de oorspronkelijke opzet en beplanting vrij

goed bewaard is gebleven en zelfs uitstekend wordt onderhouden, maakt het terrein op

dit moment door grootschalige ingrepen in de vorm van barakken en parkeerterreinen

een rommelige, weinig verzorgde indruk. Deze situatie is op dit moment nog vrij eenvoudig te herstellen of op een meer geschikte wijze in te passen.

Tuin- en landschapshistorische waarden

De stand van het historische onderzoek naar tuinen en parken uit de jaren vijftig van

de twintigste eeuw staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Het onderzoek is zeer fragmentarisch en zeker niet systematisch uitgevoerd. Om die reden kan men op dit moment slechts op een vrij abstract en algemeen niveau uitspraken doen over de tuin- en landschapshistorische waarden van het terrein.

Van bijzondere betekenis is in ieder geval de directe bemoeienis van de invloedrijke landschapsarchitect en hoogleraar J.T.P. Bijhouwer (1 898-1974) met de aanleg van De Klokkenberg. J.T.P. Bijhouwer heeft zich in verschillende functies intensief bezig gehouden met het bestuderen en vormgeven van het Nederlandse landschap, waarbij de reeds aanwezige oorspronkelijke landschapstructuur door hem als richtinggevend werd gezien.

Zijn ideeën heeft hij op hoge leeftijd samengevat in het in 1971 verschenen boek 'Het Nederlandse Landschap'. Vanuit deze achtergrond zullen ook de bovengenoemde landschapsarchitectonische kwaliteiten van de aanleg van De Klokkenberg mede moeten worden verklaard.

De Klokkenberg vormt, gezien de schaal en de kwaliteit van de aanleg, zeker een

belangrijk werk in het oeuvre van J.T.P. Bijhouwer.

De aanleg vertoont duidelijke overeenkomsten met contemporaine ontwerpopvattingen,

die in samenhang dienen te worden gezien met de ideeën, die door b.v. het Bauhaus en later door de groepering en 'OpbouW en 'DeS' worden uitgedragen.' Men streefde naar functionaliteit, soberheid en duidelijke vorm. Er was bijzondere belangstelling voor het landschap rondom de aanleg en de relatie tussen het landschap en de tuin en het park.

De volgende thans nog aanwezige, structuurbepalende elementen maakten blijkens historische foto's onderdeel uit van de oorspronkelijke aanleg:

-    De bosvakken langs de Galderse Weg.

-    De dubbele lindenlaan aan weerszijden van de oprit.

-    De lindelanen aan weerszijden van het voorterrein.

-    De berkenlaan met veldesdoornhagen langs het pad, dat bijna parallel loopt aan de

Galderse Weg.

De bosvakken en de lage haag rondom het rechthoekige plein waarop het transformatorgebouw is gesitueerd.

-    De rijen lijsterbesbomen in de tweede binnenhof.

-    De lijsterbessen langs het pad, dat langs de buitenkant van het westelijke

zusterhuis naar de gevel van de westelijke verpleegvleugel loopt.

-    De leibomen in de nissen aan de buitenmuur van de westelijke wandelgang.

-    De hoogstam fruitbomen tussen ketelhuis en de oostelijke verpleegvleugel.

-    De houtwal tussen ketelhuis en Galderse weg.

-    De zilveresdoorns en de beukenhagen langs de lange zuidoostgevel van het gebouw.

-    De oorspronkelijke oprijlaan naar de boerderij Schoondonk met de aangrenzende kavels met personeelswoningen.

-    Vele paden.

-    De meeste hagen rondom de open ruimten ten westen van het gebouwencomplex.

Betekenis voor het tuinhistorische onderzoek                                                                       Door de relatieve gaafheid van de aanleg, de grootte van het object en de goede documentatie van de oorspronkelijke situatie door rijk (lucht)fotomateriaal is De Klokkenberg van bijzondere waarde voor het tuinhistorische onderzoek. Naar verwachting komt het complex zowel in het kader van het onderzoek naar het oeuvre

van Bijhouwer als voor het meer algemene onderzoek naar de tuin- en landschapsarchitectuur uit dezelfde periode bijzondere betekenis toe.

Historische geografische structuur                                                                                               Bij de aanleg van De Klokkenberg werd aangesloten op het reeds bestaande landschap. De Klokkenberg werd zoals we zagen aangelegd in het brede beekdal van de Boven Mark, die rond 1970 werd rechtgetrokken, waarbij de karakteristieke grootschalige kronkels verdwenen zijn. Het oorspronkelijke tracé was tot 1999 identiek met het verloop van de gemeentegrens tussen Breda en de nu geannexeerde gemeente NieuwGinneken. De weilanden of beemden in het beekdal waren vrij vochtig en

overstroomden in de winter. Waarschijnlijk heeft de oorspronkelijke vegetatie uit broekbos bestaan, maar zeker vanaf de 14' eeuw is het beekdal als grasland in gebruik. Het beekdal van de Mark werd aan de westzijde begrensd door een smalle hogere rug,

die reeds in de middeleeuwen werd gebruikt voor de aanleg van akkers. Deze akkers, die sinds WOII langzamerhand zijn verdwenen, vormden samen met de weilanden in het beekdal en de heidevelden aan de westzijde van de akkerstrook de basis voor het agrarische bedrijf Op initiatief van graaf Hendrik 11 van Breda werd het noordelijke deel van de heidevelden ten westen van de Mark in 1515 onder leiding van de uit Neurenberg afkomstige Hans Scaller omgeploegd en met dennenzaad bezaaid. In de loop van de daarop volgende eeuwen is het bos steeds meer naar het zuiden uitgebreid. Zo ontstond het huidige Mastbos, een van de vroegste voorbeelden van naaldbossen in Nederland.' Voor de exploitatie van de bossen werden dreven aangelegd, waarvan de Mereisedreef, de huidige Galderseweg, een voorbeeld is.

De oorspronkelijke ontsluiting van het gebied geschiedde middels een landweg langs de akkers op de westelijke rand van het beekdal, die 1,5 á 2 m hoger dan de beek lag. Deze weg, die in grote lijnen de beek volgde en de boerderijen verbond, is door Bijhouwer in de aanleg opgenomen.

Het viertal boerderijen, Nieuwenhuis, Blauwe Kamer, Schoondonk en Daasdonk, werd in de 11 e, 12e en 13e' eeuw gesticht. De toevoeging -donk verwijst naar de ligging op een hoger gelegen plek in het beekdal. De boerderijen behoorden tot het goed Daasdonk, een leen van de heer van Breda, dat zich tot een adellijk huis ontwikkelde, evenals Bouvigne, dat meer noordelijk op dezelfde oever is gelegen. Bij Bouvigne, ook een leen van de heer van Breda, hoorde een tweetal pachtboerderijen in hetzelfde beekdal. Vanwege deze bezitsstructuur was het voor de heer van Breda mogelijk om de heide aan de agrarische bedrijfsvoering te onttrekken voor bebossing. Door het feodale systeem werd een verdere versnippering, zo karakteristiek voor eigen grondbezit in Noord- Brabant, hier voorkomen. Het gebied op de westoever van de Mark lijkt nog grotendeels zijn laatmiddeleeuwse structuur te hebben behouden, hetgeen door de kaart van het Mastbos van R. Lips uit 1611 in het Rijksarchief in Den Bosch lijkt te worden

bevestigd. Ook aan de overzijde van de Mark ziet men een enigszins vergelijkbare ontwikkeling. De vorming van dorpskernen in het beekdal zou pas in de 20' eeuw plaats vinden.

De vrij smalle strook akkers werd op regelmatige plaatsen onderbroken door oost-west gerichte houtwallen, die behalve als windsingel ook zullen hebben gefungeerd als perceelsscheiding. De noordgrens van De Klokkenberg wordt door een dergelijke windsingel gevormd.

Bijhouwer heeft zoveel mogelijk het oude cultuurlandschap, zoals het bepaald was door de natuurlijke omgeving, in zijn ontwerp opgenomen.

De huidige kinderboerderij is de opvolger van de op dezelfde plaats gelegen en in 1966 door brand verwoeste, uit 1836 daterende langhuisboerderij Schoondonk. Deze boerderij was een leen van Breda en afgesplitst van het goed Daasdonk. De bij de boerderij Schoondonk behorende visrechten in de rivier de Mark en een deel van de heide behoorden tot de oorspronkelijke bestanddelen. De oorspronkelijke boerderij lag,

getuige de kaart van Lips uit 1621, iets oostelijker op een hoger gelegen stuk grond (de Donk), direct aan de rivier, waar in 1995 bij een archeologische veldkartering door de Stichting RAAP sloot- en puinresten zijn aangetroffen. Op een kaart uit 1652 blijkt behalve deze boerderij ook de voorganger van de in 1836 gebouwde boerderij voor te komen. Een bij de boerderij uit 1836 behorende Vlaamse schuur werd in 1974 vervangen door modernere agrarische bebouwing. De oorspronkelijke rechte oprijlaan, die de boerderij verbindt met de Mereise Dreef (Galderseweg) is door Bijhouwer in de aanleg opgenomen en vormt nu de visuele afscheiding van het terrein'.

Biografie Tuinarchitect

Jan Thijs Pieter Bijhouwer werd in 1898 geboren in Amsterdam in een vrijzinnig

onderwijzersgezin. In de jaren 1916 tot 1921 volgde hij de studie Tuinbouwplantenteelt aan de Landbouwhogeschool te Wageningen en kreeg in 1921 met lof de ingenieurstitel. In 1926 promoveerde hij op het proefschrift 'Geobotanische studie van de Berger duinen'. In 1927-'29 verbleef hij in de Verenigde Staten en had daar ook een eigen praktijk.

In 1930 keerde hij vanwege de crisis terug naar Nederland en trad in dienst van Gemeentewerken Rotterdam. In 1933 vestigde hij zich te Velsen als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect. Hij bleef daarnaast adviseur Beplantingen van de gemeente Rotterdam'.

In de jaren '30 ontwierp hij verschillende tuinen en ondermeer veel openbaar groen voor de gemeente Roosendaal.' In 1936 volgde aanstelling als docent tuinkunst aan de LH Wageningen; in 1939 werd hij lector met als opdracht 'tuinarchitectuur, tuinkunst en tuinbouwkundig handtekenen.

Intussen was hij als adviseur betrokken bij de nieuwe polders. Hij ontwierp windschermen als beeldbepalende beplantingen voor de nieuwe boerderijen in de Wieringermeer. In 1938, in een relatief vrij laat stadium, werd hij betrokken bij het inrichtingsplan voor de Noordoostpolder. Samen met Mien Ruys en W.C.J. Boer ontwierp hij in 1953 het nieuwe dorp Nagele in deze polder.

In de Tweede Wereldoorlog was hij adviseur van de Dienst Wederopbouw Boerderijen. In deze periode publiceerde hij onder andere Nederlandsche Tuinen en Buitenplaatsen (Heemschutreeks) Amsterdam 1941, 2' druk 1943; en Nederlandsche boerenerven (Amsterdam 1943). Vermoedelijk schreef hij in deze periode ook Het Nederlandsche landschap en zijn oude ontginningen (Den Haag z.j. [ 1 945?]).

Na de oorlog ontwierp hij het plantsoen en herdenkingsmonument op de Plasberm te

Ede (1945) en te Putten (1948), beiden met grote soberheid ingepast in het landschap.

In 1946 werd de studierichting tuin- en landschapsarchitectuur ingesteld, en Bijhouwer werd gevraagd als hoogleraar van de nieuwe vakgroep. Hij aanvaardde deze functie met het beding dat hij naast zijn hoogleraarschap ook een eigen praktijk mocht blijven uitoefenen.

Gedurende zijn hoogleraarschap heeft hij zijn eigen architectenbureau inderdaad aangehouden." Hij herintroduceerde in Wageningen de vakken plantengeografie en plantensociologie. Hij werd een veelgevraagd gastdocent in de Verenigde Staten en diverse Europese landen.

Bijhouwer droeg bij aan de verbreding van de tuinarchitectuur tot

landschapsarchitectuur. Hij had weinig waardering voor de romantische ontwerpen uit

de 19e eeuw, die hij badinerend aanduidde met 'spaghetti-stijl'. Hij was voorstander van een functionele werkwijze, gebaseerd op analyse van bestaande groenstructuren en recreatiebehoeften in stedenbouwkundige ontwikkelingen. Ook in zijn publicaties legde hij nadruk op de samenhang van de natuurlijke begroeiing en het omringende landschap. Begin jaren'50 werd met openluchtexposities in Middelheim (Antwerpen), Battersea (Londen) en Sonsbeek (Amhem) een passende omgeving gezocht of gemaakt voor sculpturen. Bijhouwer ontwierp de beeldentuin van het Kröller-Müller-museum (1953- 1955) volgens dit principe met de natuur als omlijsting van het kunstwerk. In 1964 verzorgde hij ook de uitbreiding, waarbij hij het Sonsbeekpaviljoen van Rietveld inpaste.

Hij publiceerde onder meer Waarnemen en ontwerpen in tuin en landschap

(Wageningen 1954); samen met J. Ulster en M. Kemp De Steden (De schoonheid van ons Land 10, Amsterdam 195 Al); en talrijke tijdschriftartikelen betreffende het landschap en de relatie van landschap en tuin. Zijn belangrijkste werk Het Nederlandse landschap verscheen in 1971.

Bijhouwer overleed in 1974.

Architectonische waardestelling van de terreinaanleg: een eerste verkenning.

De terreinaanleg van De Klokkenberg vertegenwoordigt hoge tuin- en landschapsarchitectonische en bijzondere tuinhistorische waarden. Bovendien is de aanleg vermoedelijk van grote betekenis voor het tuinhistorische onderzoek.

Tuin- en landschapsarchitectonische waarden:

- Zorgvuldige inpassing in het landschap

- Eenheid van oorspronkelijke gebouwen en oorspronkelijke terreinaanleg Aanwezigheid van een groot deel van de oorspronkelijke beplanting

Tuin- en landschapshistorische waarden:

- Grootte en gaafheid

- Belangrijk werk van de invloedrijke Wageningse hoogleraar tuin- en landschapsarchitectuur J.T.P. Bijhouwer (1898-1974)

- De aanleg vertoont overeenkomsten met in die tijd ook elders spelende ontwerpopvattingen, die in samenhang dienen te worden gezien met de vooroorlogse architectuurstromingen van Het Nieuwe Bouwen, De Stijl en Het Bauhaus.

Waarde voor het tuinhistorische onderzoek:

- De tuin- en landschapsarchitectuur van de jaren 1950 is nog niet systematisch onderzocht en in kaart gebracht. Hetzelfde geldt voor het oeuvre van de tuin- en landschapsarchitect Bijhouwer. Binnen het oeuvre van Bijhouwer neemt de Klokkenberg een belangrijke plaats in.

- De Klokkenberg is goed gedocumenteerd door luchtfoto's.